Приложение №1

К письму Исх __________________

Техническое задание на изготовление светодиодных светильников

| № п/п | Наименование поставляемого товара/услуг/работ | Характеристики поставляемого товара/услуг/работ1 | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Светодиодный светильник уличный с креплением на консоль | - Напряжение питания, диапазон: 176-305 В; - Частота: от 50 до 60 Гц (включительно); - Потребляемая мощность – регулируется в диапазоне от 80Вт до 192Вт (включительно); - Световой поток источника света: регулируется, не менее 32700Лм на 192Вт и не менее 15040лм на 55Вт; - Тип светодиода – эпоксидный, размер 5*5мм, не менее 8 чипов по 0,6Вт; - Производитель светодиодов: Cree/Lumileds/ Osram/Nichia; - Цветовая температура: от 3800 до 5200 К (включительно); - Тип кривой силы света: Ш; - Индекс цветопередачи: – от 70 Ra; - Энергоэффективность светильника: не менее 150 лм/Вт на мощности 192Вт и не менее 165 лм/Вт на мощности 80Вт; - Ресурс светодиодного модуля: 100 000 ч; - Блок питания: импульсный с наличием гальванической развязки, регулировки выходного тока в диапазоне от 400 до 960мА; - КПД блока питания: не хуже 92%. - Коэффициент мощности: не менее 0,98; - Наличие защиты от короткого замыкания: Да; - Защита от перегрева: да; - Защита от 380В: да; - Стойкость к импульсам не менее LN – 2кВ, LG – 4кВ; - Грозозащита: да; - Материал корпуса источника питания: алюминий; - Масса: не менее 3,3 кг; - Исполнение: не менее IP 67; - Вид климатического исполнения: по ГОСТ 15150-69 – УХЛ1; - Температура эксплуатации: в диапазоне от -60 °C до + 50 °C; - Корпус светильника: алюминий анодированный. Боковые крышки: поликарбонат цвет RAL7035; - Тепло рассеивающая площадь светильника: не менее 660000мм2 - Должна быть предусмотрена возможность смены блока питания на опоре освещения; - Гарантийный срок эксплуатации: не менее 3-х лет; - Срок службы - не менее 50000 часов; - Размеры не более 620х110х90; - Наличие модификации с регулируемым кронштейном. Документы, которые необходимо приложить к Заявке: - Протокол на измерение светотехнических параметров из независимой аккредитованный лаборатории; - Протокол LM-80 на светодиоды; | шт. |  |

Предлагаемый к поставке товар новый. Качество поставляемого товара удостоверяется соответствующим документом, паспортом, сертификатом соответствия и иными обязательными документами, устанавливающими требования к качеству товара в соответствии с действующим законодательством РФ.

Товар упаковывается в стандартную упаковку, способную предотвратить его порчу или повреждение во время перевозки к месту поставки.

Маркировка продукции выполнена на русском языке, имеет четкие обозначения. Указан изготовитель, номер партии и дата изготовления.

Упаковка товара обеспечивает высокий уровень сохранности при погрузке, транспортировке, хранении. Упаковка товара отвечает требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, имеет необходимые маркировки, наклейки.

Год выпуска (производства) товара ____год. Поставщик гарантирует надлежащее качество поставленного товара в течение 3 (трех) лет с момента подписания Сторонами товарной накладной или универсального передаточного документа на поставленный товар.

Приемка Товара осуществляется в соответствии с условиями Контракта.

В случае выявления дефектов при приемке и после приемки товара, Поставщик за свой счет заменит поставленный Товар в сроки, согласованные с Заказчиком

Инструкция по заполнению:

- Участник закупки должен указывать точное наименование товара, с учетом марки, товарного знака предлагаемого товара, а также указывать производителя, страну производителя. В случае если у товара отсутствует марка, товарный знак, Участник закупки должен указать «Марка, товарный знак (выбрать нужное) отсутствует», в случае отсутствия производителя  указывать только страну производителя.

- Если в Сведениях о товаре используется соединительный союз «и» или знаки препинания запятая «,», точка с запятой «;», участник закупки должен предложить все перечисленные значения (характеристики, товары).

- Если в Сведениях о товаре используется разделительный союз «или» или знак препинания косая черта «/», участник закупки  должен указать конкретное значение (характеристику, товар) из указанных значений (характеристик, товаров), при этом исключается возможность участника указывать одновременно несколько значений.

- Участник закупки должен указывать конкретные характеристики предлагаемого к поставке товара без слов «не менее», «не более», и прочими схожими по значению. Сведения, содержащиеся в заявках Участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований (за исключением случаев, если двусмысленное толкование (в том числе содержание слов «не менее», «не более» и т.д.) содержится и подтверждается технической документацией на товар (ГОСТ, ТУ, технический паспорт и т.д.); документами, регламентирующими выполняемые работы/оказываемые услуги, являющиеся предметом закупки). Участник закупки должен сослаться на соответствующие подтверждающие документы. Комиссия вправе проверить  достоверность предоставленных сведений.

- Если в Сведениях о товаре значение показателя установлено как конкретное значение, или как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно фразами «не более», «не менее», «не менее… и не более…», участником закупки должен быть предложен товар со значением показателя, соответствующим заявленным требованиям, то есть точно таким же, или в указанных пределах, но без сопровождения фразами «не менее», «не более».

- Если Сведениях о товаре устанавливается диапазонный показатель, наименование которого указывается как 
«__ - __», или наименование которого сопровождается словами  «от __ до __», или наименование которого сопровождается фразой  «в диапазоне от __ до __», либо показатель, наименование которого устанавливается как  «от __», «до __», то значение такого диапазона не может изменяться и участником закупки должен быть предложен товар именно с таким значением диапазонного показателя.

- Если в Сведениях о товаре устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается фразой «в диапазоне от не менее __до не более __» или «в диапазоне от не более __ до не менее __» или «от не менее _ до не более _», участником закупки должен быть предложен товар со значением диапазонного показателя, соответствующим заявленным требованиям, то есть точно таким же или в указанных пределах, но без сопровождения фразами «не менее», 
«не более»;.

- Если в Сведениях о товаре значение показателя установлено как конкретное значение с погрешностью, наименование которого указывается как «__ ± __», то участником закупки должен быть предложен товар со значением показателя, соответствующим заявленным требованиям, то есть точно таким же.

- Если в соответствии с технической документацией производителя товара характеристики (показатели) данного товара установлены с формулировкой «от»,  «до», то участник закупки указывает конкретный показатель товара с формулировкой производителя, т.е.  «от», «до».

- Участник закупки должен указать конкретные сведения о гарантийных обязательствах, которые такой Участник готов нести в случае признания его победителем, но не менее объема и сроков гарантийных обязательств, предусмотренных Техническим заданием.

11) В случае если это предусмотрено Техническим заданием, Участник закупки соглашается на  прочие условия (общие/дополнительные требования) исполнения обязательств и обязуется их исполнить в полном объеме, но не менее объема, предусмотренного Техническим заданием. В случае если это не предусмотрено Техническим заданием, Участник закупки вправе указать прочие условия (общие/дополнительные требования) исполнения обязательств, но не противоречащие Техническому заданию.

12) Техническое предложение не должно подаваться на фирменном бланке Участника или иным образом содержать сведения, идентифицирующие его (наименование, адрес местонахождения, номер контактного телефона, адрес электронной почты, сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и т.п.)